Лекция №10…………………………………………………………….1

# 11.1 Этапы создания графического объекта…………………….2

- 11.2 Преобразования положения объекта……………………….3

- 11.3 Положение камеры…………………………………………..4

- 11.4 Преобразования, определяющие положение и

ориентацию объекта в мировой системе координат…………..5

- 11.5 Перспективное проектирование…………………………….6

- 11.6 Проектирование……………………………………………...8

- 11.7 Композиция и перестановка преобразований…. … …. ….10

- 11.8 Используемые геометрические преобразования..… ….….13

- 11.9 Иерархия преобразования ……………………….…………14

- 11.10 Уравнения плоскости ……………………………..……….18

- 11.11Отсечение………………………………………………….20

Устюгова  Елена     группа 203

Иновенков  Олег     группа 203

# 11.1 Этапы создания графического объекта

Задание 3D объекта и его создание разбивается на несколько этапов, в процессе которых последовательно преобразуется система координат.  Изначально  объект  задается в некоторой своей локальной системе координат (OCS-object coordinate system), которая затем размещается в мировой системе координат (WCS - world coordinate system). Далее определяем видовую систему координат (VCS – viewing coordinate system), задавая картинную плоскость, положение глаза (камеры)  и систему координат камеры.

Видовая система (VCS) может быть как правой, так и левой. Чаще всего, ось OZ направлена либо из экрана, либо в экран (что соответствует правой или левой системе координат при одинаковом направлении осей OX и OY). Определить является ли система координат правой или левой можно с помощью следующего мнемонического правила: если можно «взяться» правой рукой за ось OZ, так чтобы большой палец был направлен в сторону положительного направления оси, и затем рукой  совместить поворотом вокруг оси OZ, ось OX и ось OY, то система координат является правой, если это можно проделать левой рукой, то левой.

На рисунке RHCS – right hand coordinate system (правая сторонняя система координат) , LHCS – left hand coordinate system (левая система координат).

Итак, последовательность преобразований систем координат будет выглядеть следующем  образом:

Где OCS – object coordinate system (локальная система координат объекта)

WCS – world coordinate system (мировая система координат)

VCS – viewing coordinate system (видовая система координат)

CCS – clipping coordinate system (система координат клипа)

NDCS–normalized device coordinate system (нормализованная система координат устройства)

DCS – device coordinate system (система координат устройства)

В  результате этих преобразований  объект помещается в мировую систему координат, затем переносится в систему координат глаза, вычисляется перспективная проекция, нормализованные координаты (от 0 до 1) в системе координат устройства  и затем  координаты в системе координат конкретного устройства.

Такое разбиение необходимо для максимальной переносимости системы и программ.

11.2 Преобразования положения объекта

Используя библиотеку функций OpenGL различные преобразования можно осуществлять вызывая следующие функции:

- Моделирующее преобразование: glTranslatef()

glRotatef()

glScalef()

- Видовые преобразования (положение камеры, направление камеры и т.д ):

gluLookAt()

glFrustum()

- Задание проекции:		   gluPerspective()

glOrtho()

gluOrtho2D()

- Задание области видимости:	   glViewport()

Моделирующие преобразования определяют положение объекта в мировом  пространстве. Изначально матрицу видового преобразования строиться на основе информации о параметрах камеры (положении, направлении камеры, положительного направления) и положении мира относительно камеры.

11.3 Положение камеры

Наиболее частым способом определения параметров камеры является определение следующих ее свойств:

- Координаты камеры

- Направление обзора

- Координаты вектора, определяющего вертикальное направление

Для задания положения камеры в графической библиотеке OpenGL предусмотрена специальная функция gluLookAt():

gluLookAt(ex,ey,ez,rx,ry,rz,ux,uy,uz),

где (ex,ey,ez) – положение камеры, (rx,ry,rz) – направление обзора, (ux,uy,uz) – координаты вектора, определяющего вертикальное направление.

Поскольку использование этой функции вызывает создание соответствующей матрицы и умножения на  нее имеющейся, то проще всего для корректного задания новых параметров камеры выполнить следующую последовательность команд:

glMatrixMode(GL_MODELVIEW);

glLoadIdentity();

/*загружаем в качестве текущей единичную матрицу*/

gluLookAt(ex,ey,ez,rx,ry,rz,ux,uy,uz);

/*устанавливаем новые параметры камеры*/

Таким образом, матрица преобразований, на которую в дальнейшем умножаются  координаты всех создаваемых объектов, изначально вычисляется на основе параметров камеры, а все дальнейшие преобразования осуществляются умножением этой матрицы на матрицу  данного конкретного преобразования.

11.4 Преобразования, определяющие положение и ориентацию объекта в мировой системе координат

Моделирующие преобразования, определяющие положение объекта и его ориентацию, осуществляются как композиция параллельных переносов и поворотов.

Например, пусть в локальной системе координат объект имеет следующий вид,

а  в мировой системе координат  этот объект должен иметь другие координаты:

Такое преобразование осуществляется путем последовательности поворотов и параллельных переносов относительно начального положения:

Окончательный перенос объекта в нужное положение параллельным переносом.

При параллельном переносе сохраняются относительные длины и расстояния между объектами.

11.5 Перспективное проектирование

При перспективном проектировании  мы получаем изображение в перспективе. Это преобразование является нелинейным. Существуем множество видов перспективных проекций: относительно одной точки, относительно двух точек, изометрическая проекция и т.д.

Перспективное преобразование также как и остальные осуществляестя умножением на соответсвующую матрицу. Рассмотрим ее построение на следующем примере:

Имеем два подобных треугольника, следовательно  y’/d=y/z  или  y’=y*d/z, аналогично x’=x*d/z. Тогда в матричной форме это преобразование будет иметь вид:

11.6 Проектирование

Основной задачей проектирования является перевод 3-х мерного объекта, заданного в видовой системе координат (VCS), в 2-х мерный объект нормализованной системы координат устройства (NDCS).

При  проектировании отсекаются объекты, которые не попадают в область видимости, а также определяется множество значений z

(z[near; -far] ), для которого  точки, имеющие значения координаты z , принадлежащие этому множеству, являются видимыми, а точки находящиеся слишком близко (z>(-1)*near) или слишком далеко

(z<(-1)*far) невидимыми.

Для ортографической проекции область видимости будет определяться как параллелепипед:

Используя функции OpenGL, ортографическая проекция задается функциями:

- glOrtho(left, right, bottom, top, near, far) - необходимо чтобы near >0 , far >0.

- glOrtho2D(left, right, bottom, top)  -  аналог glOrtho() только near=0, far=1.

А для перспективной проекции  область видимости будет иметь вид:

Используя функции OpenGL, перспективная проекция задается функциями:

- glFrustum(left, right, bottom, top, near, far) - необходимо чтобы near >0 , far >0.

- gluPerespective(fovy,aspect,near,far)  -  параметр fovy задает угол видимости в направлении оси OY в градусах , центрированный относительно этой оси.

11.7 Композиция и перестановка преобазований

Серия преобразований может быть свернута в одну матрицу преобразований.

Допустим, мы имеем следующий объект:

Допустим, что мы хотим его заменить в нашей сцене следующим образом:

Это может быть осуществленно несколькими способами, например:

Заменяя (1) в (2), получим:

Замечания о матричном преобразовании

- композиция преобразований не является коммутативной

- матрицы преобразований могут быть перемножены между собой в одну

- размещение трансфориации описывает координатную систему, в которой преобразование имело место. Например, делая дальнейшие преобразования в нашей модели, мы можем записывать их как в координатах объекта так и в мировых координатах.

- Преобразования обратимы  ( матричные и др.), то есть: trans(a,b,c) trans(-a,-b,-c)=I

- Преобразования могут восриниматься как изменения в системе координат

- Преобразования, необходимые для перевода точки из  КС2 в КС1, можно получить как обратную последовательность кадров, переводящих КС1 в КС2.

  - Используемые геометрические преобразования.

Наиболее простой  метод создания  объектов – использование примитивов, таких как линии и многоугольники. На рисунке М – матрица  преобразования, которая переводит точки  (2D или 3D) в ликсельные координаты.

for  each  vertex  i

new_vertex_list[i] = M * vertex_list [i]

scanconvert (new_vertex_list )

Вот эквивалент в OpenGL:

GlBegin( GL_POLYGON);

for    each     vertex    i

glVertex3fv( vertex_list [i] );

glEnd();

Можно отметить несколько моментов:

- GlVertex3fv():

- Умножает вершину на M

- Возвращает точки преобразования

- GlBegin(): определяет режим рисования

- GL_POINTS

- GL_LINE_LOOP

- GL_POLYGON

- Матрица М спрятана (текущая матрица преобразования)

М может быть определена следующим образом:

glMatrixMode (GL_MODELVIEW);

glLoadIdentity();

glTranslatef( 2.0, 1.0, 0.0);

glRotatef(  -3.14/2.0, 0.0, 0.0, 1.0);

glScalef( 2.0, 2.0, 2.0)

…

M = trans(2,1,0)  rot(z,-90) scale(2,2,2)…

Другой    способ     загрузки    М

glMatrixMode (GL_MODELVIEW);

glLoadMatrixf (M) ;

  - Иерархия преобразований.

Рассмотрим модель руки с одним пальцем:

Она может быть сконструирована, используя иерархию преобразований. В рассмотренном ниже графе круги представляют собой трансформации, а  прямоугольники  -  геометрию.  Псевдокод ипользуется для рисования сцены.

f1 :  trans (d_hand,0,0)

rot(z,th1)

f2: trans(d1,0,0)  rot(z,th2)

f3: trans(d2,0,0)  rot (z,th3)

M=M*Thand

draw hand

M=M*Tf1

draw f1

M=M*Tf2

draw f2

M=M*Tf3

draw f3

Теперь представим, что мы хотим нарисовать руку с тремя  одинаковыми пальцами.  Мы можем  создать  более комплексный  граф, который  использовался в рассмотренном примере.  Так  как  все  пальцы  описаны  в системе  координат,  связаннной  с  рукой,  необходимо  сохранять  эту  систему , перед  тем  как  рисовать  каждый  палец.  Это  сделано  с  помощью  вызовов  функций  PUSHMATRIX()  и    POPMATRIX().

M=M*Thand

Draw Hand

PushMatrix()

M=M*Tfla

draw_finger()

popMatrix()

pushMatrix()

M=M*Tflb

draw_finger()

popMatrix()

pushMatrix()

M=M*Tflc

draw_finger()

popMatrix()

draw_finger()  {

draw f1

M=M*Tf2

draw f2

M=M*Tf3

draw  f3

}

Большинство  графических  систем  поддерживают  стек  для  матрицы  преобразования.

  - Уравнения плоскости.

Полное уравнение плоскости

Ax + By + Cz + D = F(x,y,z)

F(x,y,,z)=0 , если точка принадлежит плоскости.

Можно переписать:

F(P)=N.P+D

Параметрическое уравнение плоскости

Plane(s,t) = P0 + s(P1-P0) + t(P2-P0), обеспечивает неколлинеарность  P0,P1,P2.

Plane(s,t) = P0 + s V1 + tV2, где V1,V2 базисные векторы.

Привиденное уравнение плоскости

z=-(A/C)x -(B/C)y -(D/C), если C не является нулем.

Пересечение плоскости и прямой

L(t) = Pa+t(Pb-Pa)

Подставляя в уравнение плоскости и решая относительно t, получим:

  - Отсечение.

И  алгоритм Кохена-Сазерленда, и алгоритм Сазерленда-Ходжмана  могут  быть  расширены  в   трехмерном пространстве.  Мы  можем  выбрать,  где  мы  будем  делать отсечение, например в VCS,CCS  или NDCS. Хотя  мы  объясним  это кратко,  но существует  недостаток отсечения в NDCS.

Отсечение  в  VCS

Оба алгоритма  использовались  в тестах для  полупространств.  Для  видимых областей  рассмотренных  ниже,  уравнения  видимости  плоскостей  могут  быть  записаны  в  таком  виде ,  чтобы  все  нормали  указывали  в  область  видимости.  Если  F(P)>0,  тогда  P принадлежит нужной области видимости.

left:           x  - left  = 0

right:       -x + right = 0

bottom:     y  - bottom  = 0

top:          -y + top = 0

front:       -z  - near  = 0

back:          z + far = 0

Это же может  быть  сделано  для  перспективы:

left:           x  + left*z/near = 0

right:       -x - right*z/near = 0

bottom:     y + bottom *z/near = 0

top:          -y - top*z/near = 0

front:       -z  - near  = 0

back:          z + far = 0

Алгоритм  Кохена-Сазерленда  работает  в  3-х  мерном  пространстве  так  же  как  и  в  2-х  мерном.  Координаты  вершины проверяются на попадание или непопадание. Если  нет  тривиального пересечния, то линия отсекается  в одной из шести видимых плоскостей и проверяется снова.

Алгоритм Сазерленда-Ходжмана отсечения многоугольников работает подобным образом. Многоугольник также может быть усечен в одной из видимых плоскостей.

Отсечение в  NDCS

NDCS  является  потенциально  замечательной  системой  координат  для отсечения,  так  как  уравнения  плоскости  легко  определяются  и  всегда  остаются  без  изменений.  Более  того,  линии в VCS – линии  в  NDCS  и  поэтому,  казалось  бы,  что  правильные  пересечения  могут  быть  посчитаны,  несмотря  на  тот  факт,  что  пространство  NDCS  имееет  страннное  искривление  из-за  его  пост-перспективной  части.

Потенциальная  проблема отсечения  в  NDCS  заключается  в  том ,  что  знак  глубины  информации  теряется,  что  показано  в  следующем  примере.

Отсечение в  СCS

Мы определим область отсечения в ССS с помощью области   отсечения  в NDCS:

-1 <= x/w <=1

Это означает, что в CCS мы будем иметь:

-w<= x <= w

Выглядеть это будет так:

Области отсечения аналогичны для Z и Y. Это иллюсрирует следующий пример: