Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

## Факультет вычислительной математики и кибернетики

## Кафедра автоматизации систем вычислительных комплексов

# Дипломная работа

Определение ориентации лица пользователя

в системах управления компьютером

Студент  гр. 520

Кравцов А.В.

Научн. Руководитель

к.ф.-м.н., доцент Баяковский Ю.М.

Москва

2000

Введение	3

Глава 1.	4

Общая формулировка задачи внешней калибровки камеры.	4

PnP проблема	4

PnL проблема	5

PnA проблема	5

Способы выбора решения	5

Глава 2.	6

Модели камеры.	6

Глава 3.	8

Основные решения P3P проблемы.	8

Решение P3P проблемы для модели полной перспективы.	8

Решение P3P проблемы для модели слабой перспективы.	13

Решение P3P проблемы для модели параллельной перспективы.	14

Решение P3P проблемы для модели орто перспективы.	16

Глава 4.	18

Решения PnP (n4) проблемы.	18

Решение P4P проблемы для модели полной перспективы.	18

Решение PnP проблемы (n5).	23

Глава 5.	23

Детали реализации и сравнения методов.	23

Глава 6.	25

Сравнительный анализ методов.	25

Методы решения P3P проблемы с учетом моделей аффинной перспективы.	25

Метод решения P3P проблемы с учетом модели полной перспективы.	26

Заключение.	27

Аналитическое решение P3P проблемы с моделью полной перспективы.	28

Приложение 2.	29

Решение системы уравнений для P3P задачи с упрощенной моделью перспективы.	29

Приложение 3.	30

Графики зависимостей погрешностей определения ориентации объекта от углов поворота вокруг осей OX и OY.	30

Библиография	39

## Введение

Вот уже несколько лет продолжается стремительный процесс внедрения компьютерных систем в различные сферы жизни, но способ взаимодействия с компьютером остается специфичным, заставляющим пользователя подстраиваться под компьютерную систему, что создает определенные психологические трудности в ее использовании. Все четче вырисовывается задача создания интерфейса нового уровня, ориентированного на человека, а не на вычислительную систему. Одной из важных составляющих такого интерфейса, вероятно, будет являться возможность управления компьютером при помощи изменения положения лица, направления взгляда и артикуляции пользователя. Именно такая возможность позволит людям с физическими недостатками пользоваться компьютером без посторонней помощи.

Перспективным направлением является построение упрощенной коммуникационной системы, состоящей из видеокамеры, компьютера и соответствующего программного обеспечения, позволяющей фиксировать ориентацию лица пользователя. Данную возможность можно использовать как основу для построения интерфейса высокого уровня.

Для реализации подобного интерфейса необходимо решить следующие задачи из области машинного зрения:

- Выделение области лица на исходном изображении, полученном с помощью видеокамеры

- Нахождение характерных черт лица – чаще всего ими являются рот, глаза, нос, реже используются брови

- Определение положения или ориентации лица по расположению найденных черт (под ориентацией понимается вектор нормали к плоскости, проходящей через некоторые характерные точки, например, через центры глаз и кончик носа)

Эти задачи является нетривиальными, и существует множество способов их решения.

Целью данной работы является исследование методов решения задачи определения положения лица пользователя относительно камеры по его проекции на картинную плоскость.

В ходе проделанной работы автором были реализованы четыре метода решения задачи о взаимном положении камеры и объекта сцены. Также был проведен сравнительный анализ методов на основе полученных статистических данных. С помощью программы Statistica 5.0 были построены графики, наглядно характеризующие реализованные методы.

В результате проделанной работы были сделаны выводы о целесообразности использования методов для реализации коммуникационной системы.

## Глава 1.

## Общая формулировка задачи внешней калибровки камеры.

Одной из центральных задач в области машинного зрения (Computer Vision) является задача определения ориентации и расположения камеры в пространстве по изображению, полученному с ее помощью. Эту задачу также называют задачей внешней калибровки камеры или определения ее внешних параметров.

Решение данной задачи требуется в различных областях: картографии, системах распознавания объектов, в расширенной реальности, системах управления компьютером посредством  определения положения рук или направления взгляда, системах управления роботами и т.д.

Во многих случаях геометрия некоторых объектов сцены известна заранее. На основании этого рассматривается модель, представляющая собой набор черт и их взаимное расположение. Модель налагает ограничения и сужает область решений задачи. В качестве черт используются определенные точки (вершины), отрезки (грани) и углы объекта. В зависимости от используемых черт выделяются следующие постановки задачи внешней калибровки: PnP проблема (Perspective n Points problem), PnL проблема (Perspective n Lines problem) и PnA проблема (Perspective n Angles problem).

### PnP проблема

Впервые в современной литературе решение проблемы внешней калибровки камеры c моделью полной перспективы было рассмотрено в 1981 году Фишером и Болсом [1]. Термин «PnP проблема» был введен авторами для задачи определения положения объекта относительно камеры. Условием для решения задачи являются n соответствий между точками изображения и точками модели объекта, а также известное взаимное расположение точек модели объекта.

P1P и P2P проблемы имеют бесчисленное множество решений и поэтому в литературе не рассматриваются.

Наибольший интерес представляет P3P проблема, так как для решения этой задачи достаточно лишь трех соответствий между точками изображения и модели. Интерес к данной задаче связан с ее минимальными требованиями к числу найденных соответствий. Дело в том, что выделение черт на изображении и установление соответствия между ними и их проекциями отнимает значительное процессорное время. Следовательно, для приложений, ориентированных на работу в режиме реального времени, требуется использовать минимальное число черт. К сожалению, при точном решении P3P проблемы необходимо решать уравнение четвертой степени. Также возможны такие конфигурации точек, что задача дает 4 различных решения, а выбор единственно верного решения является сложной задачей, требующей большого объема вычислений.

В связи с этим иногда рассматриваются варианты задачи для четырех, пяти и шести точек. Шести точек достаточно для задания системы линейных уравнений, имеющей единственное решение, поэтому PnP проблемы для n больше шести не рассматриваются.

### PnL проблема

PnL проблема представляет собой задачу внешней калибровки камеры с условием заданных n соответствий между линиями изображения и линиями (гранями) модели объекта. Ограничения, задаваемые соответствием линий, слабее, чем аналогичные ограничения для точек, так как из первого легко получить второе, выбирая точки парами. К тому же, из произвольного соответствия линий не всегда удается получить соответствие точек, так как линии в пространстве не обязательно пересекаются.

С другой стороны, в общем случае линии легче выделить на изображении, нежели характерные точки. Это связано с тем, что для выделения характерных точек требуется поиск черт, коррелирующих с предварительно заданными шаблонами, а для выделения линий достаточно найти лишь градиент интенсивности пикселов изображения.

### PnA проблема

PnA проблема – это задача внешней калибровки камеры с условием заданных n соответствий углов между гранями модели объекта и их проекциями на картинную плоскость. В настоящее время имеются решения для двух упрощенных вариантов P3A проблемы. Для первого варианта необходимо, чтобы как минимум два из трех углов модели были острыми. Второй вариант требует, чтобы три угла модели образовывали трехгранный угол.

### Способы выбора решения

В связи с тем, что многие методы для задачи внешней калибровки дают множественные решения, возникает проблема выбора из них единственно верного. Существует несколько способов решения данной проблемы:

- Для каждого решения из полученного множества строится искусственное изображение посредством проектирования на картинную плоскость черт модели объекта. После этого проводится анализ расположения проекций черт на искусственном и реальном изображениях и делается вывод об истинности решения.

- Для каждого решения выполняется проверка ограничений на видимость использованных в методе черт. Если какие-то из этих черт не должны быть  видны на изображении при найденном взаимном расположении камеры и объекта, то решение признается недействительным.

- В некоторых приложениях задача внешней калибровки решается много раз, например, при переходе от одного кадра к другому. В этом случае, взаимное расположение камеры и объекта не должно изменяться скачкообразно.

## Глава 2.

## Модели камеры.

Пусть P некоторая точка трехмерного пространства, а I – ее проекция на картинную плоскость. Путь в некоторой однородной системе координат P описывается вектором [px, py, pz  ,1]T, а точке I соответствует вектор [u, v, 1]T. Тогда общую модель камеры можно описать с помощью 3x4 матрицы M, задающей отображение на картинную плоскость точек трехмерного пространства, попадающих в угол обзора камеры.

I = MP,

где  - некоторая константа.

Для удобства матрицу М можно представить в виде следующего произведения матриц:

M=KIpG=k11k12k13k21k22k2300k33×100001000010×g11g12g13g14g21g22g23g24g31g32g33g34g41g42g43g44	(1)

Матрица G определяет переход из координатной системы модели объекта к системе координат камеры. Таким образом, эта матрица содержит информацию о взаимном расположении объекта и камеры, т.е. определяет внешние параметры камеры. Матрица К кодирует внутренние параметры камеры, такие как фокусное расстояние, aspect ratio, начало координат на картинной плоскости.

Модель камеры, соответствующей самому общему случаю, когда матрица М может принимать любую возможную конфигурацию, называется моделью проекции. Это модель определяется одиннадцатью параметрами, так как параметр масштаба в однородных координатах значения не имеет.

Kкалиб=fx0ox0fyoy001	(2)

Часто для получения более удобной матрицы модели камеры вводят некоторые ограничения. Например, можно предположить, что матрица внутренних параметров камеры представима в следующем виде:

где fx и fy определяют aspect ratio и фокусное расстояние, а ox и oy задают начало координат на картинной плоскости. Во многих приложениях эти четыре значения могут быть определены заранее посредством калибровки камеры. Другим важным ограничением является предположение о том, что G задает Евклидово преобразование, получаемое в результате композиции поворотов и параллельных переносов.

Модель камеры, учитывающая данные допущения, называется перспективной моделью. Матрица G для такой модели может быть записана следующим образом:

Gперсп=Rt01	(3)

где R=[rx, ry, rz]T – это 3х3 ортонормированная матрица, описывающая композицию поворотов для перехода от координатной системы модели к системе координат камеры. Вектор t=[tx, ty, tz]T представляет параллельный перенос.

Для наглядности предположим, что K является единичной матрицей. Пусть вектор p определяет положение некоторой точки P модели объекта в системе координат камеры. Тогда координаты проекции P на картинную плоскость вычисляются по формулам:

uперсп=p×rx+txp×rz+tzvперсп=p×ry+typ×rz+tz	(4)

Таким образом, делители в формулах (4) зависят не только от относительного смещения tz, но и от смещения по оси Z каждой точки модели – p x rz.

Для того, чтобы избавиться от подобной нелинейности, вводят дополнительные ограничения на матрицу преобразования: предполагают, что М имеет следующий вид:

Mафф=m11m12m13m14m21m22m23m240001	(5)

Модель камеры, соответствующая матрице такого вида, называется афинной моделью. Коордитнаты проекций точек модели объекта линейно зависят от координат px, py и pz. Афинная модель является достаточно точной, лишь когда размеры объекта много меньше расстояния от него до оптического центра камеры.

Для некоторых приложений общая афинная модель камеры является слишком сложной (8 параметров). Поэтому вводятся две упрощенных афинных модели камеры: слабая и параллельная перспективы. Различие между ними заключается в том, что модель слабой перспективы – это аппроксимация перспективной модели нулевого порядка, а параллельной – первого.

Рассмотрим выражения (4). Разделим и делитель, и знаменатель каждой дроби на постоянную для всех точек модели величину tz. Тогда проекции P на картинную плоскость могут быть представлены в виде функций от p:

vперсп=p×rytz+tytz1+e

uперсп=p×rxtz+txtz1+e

где

e=p×rztz

Модель слабой перспективы аппроксимирует нелинейную величину 1/(1+e) константой 1, в результате чего имеем:

uслаб=p×rx+txtz

vслаб=p×ry+tytz

Это эквивалентно ортогональной проекции точек модели на плоскость параллельную картинной и сжатию изображения с коэффициентом 1/tz.

Модель параллельной перспективы использует приближение первого порядка величины 1/(1+e), то есть:

11+e≈1−e

Такая аппроксимация приводит к следующим формулам:

uпара=p×rx−txtzrz+txtz

vпара=p×ry−tytzrz+tytz

Данное отображение эквивалентно проекции точек объекта параллельно линии взгляда на плоскость параллельную картинной.

Рисунок 1 поясняет сущность моделей полной, слабой и параллельной перспектив.

Рисунок 1. Геометрический смысл полной, слабой и параллельной перспектив.

## Глава 3.

## Основные решения P3P проблемы.

### Решение P3P проблемы для модели полной перспективы.

Впервые в современной литературе решение P3P проблемы c моделью полной перспективы было рассмотрено в 1981 году Фишером и Болсом [1]. В действительности, этой проблеме был посвящен ряд работ, опубликованных в период с 1841 по 1949 год немецкими исследователями. Фишер и Болс не были знакомы с этими работами и предложили свое решение P3P проблемы. Оно, также как и предыдущие решения, заключается в сведении одной и той же системы трех уравнений второй степени с тремя неизвестными к уравнению четвертой степени с одной неизвестной. Решения различаются лишь способами получения уравнения четвертой степени.

Рассмотрим решение, предложенное Фишером и Болсом. Пусть М0, М1, М2 – три точки модели объекта, для которых будет решаться P3P задача. Известно взаимное расположение точек модели, то есть расстояния R01=M0M1, R02=M0M2 и R12=M1M2. Пусть m0, m1, m2 – это проекции этих точек на картинную плоскость, точка O – центр перспективы. Мы предполагаем, что фокусное расстояние камеры известно. Необходимо определить положение точек М0, М1, М2 по их проекциям на картинную плоскость.

Рисунок 2. Полная перспектива.

Для модели полной перспективы точки М0, М1 и М2 расположены на лучах Om0, Om1 и Om2 соответственно. Для решения P3P задачи достаточно определить расстояния D0, D1 и D2 от центра перспективы до точек объекта. Рассмотрим M0M1O. Поскольку фокусное расстояние камеры известно, то мы знаем и величину M0OM1=01. Тогда по теореме косинусов для M0M1O имеем:

R012=D02+D12−2D0D1cosθ01	(6)

аналогично для M0M2O и M1M2O

R022=D02+D22−2D0D2cosθ02	(7)

R122=D12+D22−2D1D2cosθ12	(8)

Способ сведения этой системы уравнений к уравнению четвертой степени с одной неизвестной, предложенный Фишером и Болсом, описан в приложении 1.

Достоинством решения P3P проблемы с учетом модели полной перспективы является его точность. Основной недостаток – возможные множественные решения. Фишер и Болс заметили, что, так как система n независимых полиномиальных уравнений с n неизвестными имеет решений не более чем произведение их степеней, то система (6-8) имеет не более восьми решений. Так как каждый член уравнения представляет собой либо константу, либо величину второй степени, то для каждого действительного положительного решения существует изоморфное ему отрицательное решение. Таким образом, учитывая, что величины D0, D1 и D2 неотрицательны, максимальное число решений P3P задачи не более четырех. Фишер и Болс привели пример ситуации, в которой система (6-8) имеет все четыре решения.

Углубленный анализ количества решений P3P проблемы с моделью полной перспективы был проведен Вульфом и Матисом [2]. Сначала был рассмотрен частный случай расположения центра перспективы относительно конфигурации трех точек, который дает четыре решения. Рассмотрим плоскость, перпендикулярную плоскости треугольника, содержащую одну из его высот. Легко видеть, что если центр перспективы лежит в этой плоскости, то путем вращения треугольника вокруг основания высоты можно получить второе положение треугольника, дающее такую же проекцию на картинную плоскость, что и первое. Так как высоты треугольника пересекаются в одной точке – ортоцентре, то все три плоскости, определенные описанным выше способом, пересекаются вдоль одной линии. Если центр перспективы лежит на этой линии, то возможны все четыре расположения треугольника, дающие одну и ту же проекцию на картинную плоскость.

Далее Вульф и Матис провели более общее исследование числа решений P3P проблемы. Ими было введено понятие канонического вида расположения камеры относительно треугольника. Оно заключается в том, что камера находится напротив середины любой из сторон треугольника модели. Геометрически, процесс поиска решения они представили следующим образом: необходимо перемещать сторону M0M1 вдоль лучей Om0 и Om1 c одновременным вращением треугольника M0M1M2 вокруг M0M1 до тех пор, пока проекция точки M2 не совпадет с m2. Вершина M2 при вращении описывает окружность, проецируемую в эллипс на картинной плоскости. Для исследования случаев множественных решений необходимо исследовать области пересечения таких эллипсов. На рисунке 3 изображен случай пересечения двух эллипсов, соответствующий двум различным положениям треугольника в пространстве.

Рисунок 3. Случай двух решений P3P проблемы.

Окружности вращения, описанные выше, формируют сложную поверхность. Случай нескольких решений соответствует ситуации, когда луч Om2 пересекает поверхность в нескольких точках или в точке ее самопересечения.

На рисунках 4-6 изображены проекции окружностей вращения для разных типов треугольников. Наибольшие по размеру эллипсы соответствуют случаю, когда одна из вершин, либо M0, либо M1 находится на минимальном расстоянии от камеры. Данные рисунки наглядно представляют области 0, 1, 2, 3 и 4 решений.

Рисунок 4. Проекции окружностей вращения остроугольного треугольника.

Рисунок 5. Проекции окружностей вращения прямоугольного треугольника.

Рисунок 6. Проекции окружностей вращения тупоугольного треугольника.

### Решение P3P проблемы для модели слабой перспективы.

Использование модели слабой перспективы, которая является приближением нулевого порядка модели полной перспективы (см. гл. 2), позволяет существенно упростить решение P3P проблемы.

Рассмотрим решение, предложенное ДеМенсоном и Дэйвисом [4]. Пусть М0, М1, М2 – три точки модели объекта, для которых будет решаться P3P задача. Известно взаимное расположение точек модели, то есть расстояния R01=M0M1, R02=M0M2 и M1M0M2=. Пусть m0, m1, m2 – это проекции этих точек на картинную плоскость, точка O – центр перспективы. Мы предполагаем, что фокусное расстояние камеры известно. Необходимо определить положение точек М0, М1, М2 по их проекциям на картинную плоскость.

Проведем плоскость параллельную картинной через одну из точек модели, для определенности, через М0. Точки Н1, Н2 – это ортогональные проекции М1 и М2 на данную плоскость. Для модели слабой перспективы считаем, что m1 и m2 – это проекции точек H1, H2. Так  как отрезки m0m1, m0m2 параллельны М0Н1 и М0Н2, то m0m1 и m0m2 являются масштабированными ортогональными проекциями М0М1 и М0М2. С этим связано второе название модели слабой перспективы, иногда ее называют моделью “масштабированной ортогональной проекции”.

Рисунок 7. Слабая перспектива.

Обозначим углы между М0М1, М0М2 и оптической осью через 1 и 2 соответственно. Тогда положение конфигурации точек модели относительно камеры однозначно определяется тремя параметрами: расстоянием от центра перспективы до точки М0, и углами 1 и 2. Введем вспомогательный угол 1 между m0m1 и плоскостью перпендикулярной Om0. Используя теорему синусов для треугольников OM0H1 и M0H1M1, получаем следующее соотношение:

sinθ1R01D0=sinγ1cosγ1+β1	(9)

аналогично для треугольников OM0H2 и M0H2M2 получаем:

sinθ2R02D0=sinγ2cosγ2+β2	(10)

где 1 и 2 – это известные углы между лучами Om0, Om1 и Om0, Om2.

Разделим (9) на (10) и получим первое соотношение для углов 1 и 2.

sinθ1sinθ2=sinγ1R02cosγ2+β2sinγ2R01cosγ1+β1	(11)

Заметим, что в это соотношение не входит неизвестное расстояние от центра перспективы до точки M0.

Второе соотношение для 1 и 2 получим, выразив  через 1, 2 и  - угол между проекциями m0m1 и m0m2.

cosα=sinθ1sinθ2cosφ+cosθ1cosθ2	(12)

Решение системы уравнений (11) и (12) описано в приложении 2. В общем случае, данная система имеет два решения, симметричных относительно плоскости, проходящей через точку M0 параллельно картинной плоскости.

Основным достоинством решения P3P проблемы с учетом модели слабой перспективы является то, что оно имеет не более двух решений. Также следует отметить, что данное решение не требует большого объема вычислений.

Решение имеет низкую точность в двух случаях: когда расстояние до объекта соизмеримо с его размерами, или если проекция объекта смещена относительно центра изображения.

### Решение P3P проблемы для модели параллельной перспективы.

Для упрощения решения P3P проблемы возможно использование модели параллельной перспективы, являющейся приближением первого порядка полной перспективы. Это приближение точнее, чем рассмотренная выше модель слабой перспективы.

Данное решение, так же как и предыдущее, было предложено ДеМенсоном и Дэйвисом [4].Начальные условия такие же, как и для модели слабой перспективы.

Проведем плоскость параллельную картинной через одну из точек модели, для определенности, через М0. Точки Q1, Q2 – это проекции М1 и М2 на данную плоскость параллельно лучу Om0. Для модели параллельной перспективы считаем, что m1 и m2 – это проекции точек Q1, Q2. Обозначим углы между М0М1, М0М2 и лучом OM0 через 1 и 2 соответственно. Тогда положение конфигурации точек модели относительно камеры однозначно определяется тремя параметрами: расстоянием от центра перспективы до точки М0, и углами 1 и 2. Введем вспомогательный угол 1 между m0m1 и плоскостью перпендикулярной Om0. Используя теорему синусов для треугольников OM0Q1 и M0Q1M1, получаем следующее соотношение:

sinθ1R01D0=sinγ1cosβ1cosγ1+β1	(13)

аналогично для треугольников OM0Q2 и M0Q2M2 получаем:

sinθ2R02D0=sinγ2cosβ2cosγ2+β2	(14)

где 1 и 2 – это известные углы между лучами Om0, Om1 и Om0, Om2.

Рисунок 8. Параллельная перспектива.

Разделим (13) на (14) и получим первое соотношение для углов 1 и 2.

sinθ1sinθ2=sinγ1R02cosγ2+β2cosβ1sinγ2R01cosγ1+β1cosβ2	(15)

Заметим, что в это соотношение не входит неизвестное расстояние от центра перспективы до точки M0.

Второе соотношение для 1 и 2 получим, выразив  через 1, 2 и  - угол между проекциями m0m1 и m0m2.

cosα=sinθ1sinθ2cosφ+cosθ1cosθ2	(16)

Решение системы уравнений (15) и (16) описано в приложении 2. В общем случае, данная система имеет два решения, симметричных относительно плоскости, проходящей через точку M0 перпендикулярно лучу OM0.

Решение P3P проблемы с учетом модели параллельной перспективы хорошо тем, что оно дает не более двух положений конфигурации точек, также как и для слабой перспективы, но в отличие от нее не страдает ухудшением точности при смещении проекции объекта от центра изображения. Также следует отметить, что решение не требует большого объема вычислений.

Так как модель параллельной перспективы является афинной моделью, то решение имеет низкую точность в случае, когда расстояние до объекта соизмеримо с его размерами.

### Решение P3P проблемы для модели орто перспективы.

Модель орто перспективы является еще одним приближением полной перспективы, используемым для упрощения решения P3P задачи.

Это решение было предложено теми же авторами, что и два предыдущих. Начальные условия такие же, как и для модели слабой перспективы.

Через одну из точек модели, для определенности, через М0, проведем плоскость перпендикулярно лучу OM0. Точки H1, H2 – это ортогональные проекции М1 и М2 на данную плоскость. Для модели орто перспективы считаем, что m1 и m2 – это проекции точек H1, H2. Заметим, что если повернуть камеру вокруг центра перспективы таким образом, что оптическая ось совпадет с лучом OM0, то картинная плоскость станет параллельна введенной выше плоскости. В таком случае орто перспектива будет представлять собой масштабированную ортогональную проекцию. Итак, орто перспектива эквивалентна последовательности следующих действий:

- Виртуальному повороту камеры вокруг центра перспективы до совмещения оптической оси с лучом OM0. В результате такого поворота проекция точки M0 окажется в центре изображения. Подобное центрирование проекции объекта является причиной малой чувствительности решения в том случае, когда реальная проекция объекта изначально смещена относительно центра.

- Уменьшенной в масштабе ортогональной проекции.

- Возврату камеры в первоначальное положение.

Обозначим углы между М0М1, М0М2 и лучом OM0 через 1 и 2 соответственно. Тогда положение конфигурации точек модели относительно камеры однозначно определяется тремя параметрами: расстоянием от центра перспективы до точки М0, и углами 1 и 2. Используя теорему синусов для треугольников OM0H1 и M0H1M1, получаем следующее соотношение:

sinθ1R01D0=tanγ1	(17)

аналогично для треугольников OM0Q2 и M0Q2M2 получаем:

sinθ2R02D0=tanγ2	(18)

где 1 и 2 – это известные углы между лучами Om0, Om1 и Om0, Om2.

Разделим (17) на (18) и получим первое соотношение для углов 1 и 2.

sinθ1sinθ2=tanγ1R02tanγ2R01	(19)

Заметим, что в это соотношение не входит неизвестное расстояние от центра перспективы до точки M0.

Второе соотношение для 1 и 2 получим, как и в предыдущих двух случаях, выразив  через 1, 2 и  - угол между проекциями m0m1 и m0m2.

cosα=sinθ1sinθ2cosφ+cosθ1cosθ2	(20)

Решение системы уравнений (19) и (20) описано в приложении 2. В общем случае, данная система имеет два решения, симметричных относительно плоскости, проходящей через точку M0 перпендикулярно лучу OM0.

Решение P3P проблемы с учетом модели орто перспективы обладает теми же достоинствами и недостатками, что и решение для модели параллельной перспективы.

Рисунок 9. Орто перспектива.

## Глава 4.

## Решения PnP (n4) проблемы.

Как уже было сказано, наибольший интерес представляет P3P проблема в связи  с минимальными требованиями к числу соответствий точек изображения и объекта сцены. К сожалению, вплоть до четырех различных конфигураций точек может быть получено в результате аналитического решения с моделью полной перспективы, а решения для упрощенных моделей перспективы при определенных условиях могут быть существенно неточными. В связи с этим некоторое внимание исследователей было уделено исследованию и решению PnP проблемы при n4.

### Решение P4P проблемы для модели полной перспективы.

Рассмотрим аналитическое решение, предложенное Хораудом и Конио [3] для случая четырех не лежащих в одной плоскости точек. Обозначим данные точки модели через M0, M1, M2 и M3. Авторы решения предлагают перейти от системы четырех точек модели к пучку из трех не копланарных линий (см. рис. 10). Пусть для определенности, все три линии пересекаются в точке M0. Обозначим единичные вектора, параллельные линиям M1M0, M2M0 и M3M0 через L1, L2 и L3 соответственно. Тогда l1, l2, l3 – это проекции данных векторов на картинную плоскость. Далее мы будем использовать l1, l2, l3 как для обозначения проекций векторов, так и для представления проекций линий M1M0, M2M0 и M3M0. Введем три координатные системы: первая связана с камерой, вторая с изображением, а третья с объектом сцены. Как именно определяются данные координатные системы будет рассмотрено ниже. Для решения задачи достаточно найти матрицу A перехода от координатной системы объекта к системе координат камеры. Матрица A представима в виде произведения матриц A1 и A2, где A1 определяет переход от системы координат изображения к координатам камеры, а A2 задает преобразование координат, связанных с объектом сцены, к координатам изображения

Рисунок 10. Замена четырех точек пучком из трех линий.

Определим координатные системы объекта, камеры и изображения следующим образом:

- Координатная система объекта. Начало координат поместим в точку M0. Пусть вектор L3 задает направление оси Х. Ось Y определяет некоторый вектор P3, расположенный в плоскости перпендикулярной L3. Направление оси Z совпадает с направлением векторного произведения L3 и P3. Теперь вектора L1 и L2 можно разложить по базисным следующим образом:

L1=sinα1L3+cosα1cosβ+θP3+cosα1sinβ+θL3×P3L2=sinα2L3+cosα2cosβ−θP3+cosα2sinβ−θL3×P3	(21)

где 1 – угол между L1 и L1’(проекция L1 на плоскость OXY), а 2 – величина угла между L2 и L2’(проекция L2 на плоскость OXY). Угол между L1’ и L2’ полагаем равным 2. Заметим, что  - это неизвестная величина, которая позже будет вычислена.

- Точку отсчета координатной системы камеры поместим в центр перспективы O. Ось Z совпадает с оптической осью. Плоскость OXY параллельна картинной плоскости и расположена на расстоянии f от нее. (Считаем, что фокусное расстояние камеры известно).

- Координатная система изображения вводится таким образом, что она оказывается жестко привязанной к проекциям точек объекта сцены. Центр перспективы O и линия l1 определяют плоскость, называемую интерпретационной. Стоит отметить, что все возможные пространственные интерпретации l1 принадлежат этой плоскости. Пусть P1 – это единичный вектор нормали к интерпретационной плоскости. Вернемся к определению координатной системы связанной с объектом сцены. В качестве вектора  P3 возьмем единичный вектор нормали к интерпретационной плоскости, определяемой прямой l3 и центром перспективы O. Обозначим точку пересечения линий l1, l2, l3 как J. Ось Х направим вдоль прямой FJ. Пусть k’ – это единичный вектор оси X. k’ принадлежит всем трем интерпретационным плоскостям и, следовательно, перпендикулярен векторам P1, P2, P3. Из этого можно сделать вывод, что вектора P1, P2 и P3 копланарны. Ось Y направим вдоль вектора P3, а ось Z – вдоль векторного произведения P3 и k’.

Рисунок 11. Координатная система объекта.

Каждая из матриц A1, A2 и A имеет размерность 4х4. (Используем однородные координаты). Для вычисления каждой из матриц необходимо определить 9 коэффициентов вращения и 3 величины, определяющие параллельный перенос.

#### 1.1 Определение матрицы A1

Для вычисления коэффициентов матрицы A1 достаточно разложить k’, P3, k’P3 по базисным векторам координатной системы камеры.

k'=FJFJ

P3=l3×k'l3×k'	(22)

k'×P3=k'×l3×k'l3×k'=l3−k'⋅l3k'l3×k'

Коэффициенты параллельного переноса определяются координатами точки J в системе координат камеры. Таким образом A1 представлена следующей матрицей:

A1=k'xP3xk'×P3xFJxk'yP3yk'×P3yFJyk'zP3zk'×P3zFJz0001	(23)

#### 1.2 Определение матрицы A2

Матрица A2 (матрица перехода от координатной системы объекта к системе координат изображения) определяется девятью коэффициентами вращения и тремя величинами параллельного переноса. Коэффициенты вращения есть коэффициенты разложения векторов L3, P3 и L3P3 по базисным векторам координатной системы изображения.

На рисунке 12 изображена интерпретационная плоскость прямой l3. Легко видеть, что вектор L3 представим в следующем виде:

L3=cosφk'+sinφk'×P3	(24)

Рисунок 12. Интерпретационная плоскость прямой l3.

Коэффициенты параллельного переноса определяются вектором JM0, который сонаправлен k’. Таким образом матрица A2 имеет следующий вид:

A2=cosφ0−sinφdx0100sinφ0cosφ00001	(25)

Теперь P4P проблема сведена к задаче определения неизвестных величин ,  и dx.

#### Вычисление величин   и 

Для определения углов достаточно использовать следующие ограничения: так как L1 принадлежит интерпретационной плоскости, то вектор L1 ортогонален P1, то есть:

L1⋅P1=0L2⋅P2=0	(26)

Применив преобразование (25) к L1 и L2 , представленным выражениями (21), получим:

L1=k'+cosα1cosβ+θP3++sinϕsinα1+cosφcosα1sinβ+θk'×P3	(27)

L2=k'+cosα2cosβ−θP3++sinϕsinα2+cosφcosα2sinβ−θk'×P3	(28)

Как мы уже отмечали, вектор k’ перпендикулярен P1 и P2, следовательно

P1=cosγ1P3+sinγ1k'×P3	(29)

P2=cosγ2P3+sinγ2k'×P3	(30)

Углы 1 и 2 могут быть вычислены следующим образом:

cosγ1=P1⋅P3	(31)

sinγ1=P1×P3	(32)

cosγ2=P2⋅P3	(33)

sinγ2=P2×P3	(34)

Подставим полученные выражения для L1, L2, P1 и P2 в (26) и получим соотношения:

cosγ1cosβ+sinγ1sinβcosφcosθ++−cosγ1sinβ+sinγ1cosβcosφsinθ=−sinγ1sinφtanα1	(35)

cosγ2cosβ+sinγ2sinβcosφcosθ++−cosγ2sinβ+sinγ2cosβcosφsinθ=−sinγ2sinφtanα2	(36)

Из (35) и (36) можно выразить sin и cos как функции от sin и cos. Далее, применив ограничение,

sin2θ+cos2θ=1

получим уравнение четвертой степени относительно cos. Это уравнение можно решать в явном виде или итерационно.

#### Вычисление величины dx

Определим длину OM0 (см. рис. 12). Так как

M0M3=OM0cosδ2+OM3cosδ3	(37)

и

OM0sinδ2=OM3sinδ3	(38)

то

OM0=M0M3sinδ3sinδ2+δ3	(39)

Также имеем

sinδ3=OJ3×M0M3OJ3M0M3	(40)

sinδ2+δ3=sinδ1=OJ×OJ3OJ3OJ	(41)

Подставив (40) и (41) в (39) получим выражение для OM0, а dx может быть вычислено таким образом:

dx=OM0−OJ

### Решение PnP проблемы (n5).

Отедльного аналитического решения P5P проблемы не встретилось автору в изученной литературе. Некоторые исследователи предлагают подразбивать множество 5 точек объекта на подмножества, состоящие из 3, 4 точек, и для них решать P3P и P4P задачи. Конечное решение заключается в области пересечения решений P3P и P4P задач, но, возможно, подобное пересечение будет сложно найти при условии искаженных начальных данных.

Шести соответствий точек объекта и их проекций на картинную плоскость достаточно, для составления и однозначного решения системы линейных уравнений относительно неизвестных величин углов поворота и параллельного переноса перехода из координатной системы объекта в систему координат камеры.

## Глава 5.

## Детали реализации и сравнения методов.

Автором были реализованы четыре метода решения P3P проблемы с учетом полной, слабой, параллельной и орто перспектив.

В целях упрощения анализа методов были использованы виртуальные изображения объектов сцены. Для получения таких изображений была реализована модель камеры полной перспективы, определяемая матрицами внутренних и внешних параметров (см. гл. 2), разрешающей способностью и углом обзора.

Для случая камеры с ограниченной разрешающей способностью значения проекций точек сцены на картинную плоскость округлялись с точностью до размеров пикселов камеры. Размеры пикселов вычислялись предварительно исходя из фокусного расстояния, разрешения и угла обзора камеры.

Для расчетов была использована модель камеры со следующими параметрами:

- Фокусное расстояние: 6 мм

- Aspect ratio: 1

- Разрешающая способность: неограниченная или 640х480 пикселов

- Угол обзора: 45 градусов

Модель объекта сцены задавалась в координатах системы, привязанной к самому объекту. Матрица внешних параметров камеры позволяла задавать преобразование перехода из координатной системы объекта к системе координат камеры, то есть различные положения объекта относительно камеры.  В обеих координатных системах за единицу измерения расстояния был взят 1 миллиметр.

В качестве модели объекта были использованы три характерные точки лица предполагаемого пользователя: центры глаз и рта. Предполагалось, что расстояние между центрами глаз равно 60 мм, а расстояние от центра рта до центра глаз равно 65 мм. Координатная система объекта была выбрана так, чтобы центр рта располагался в начале координат, а центры глаз лежали симметрично относительно оси OY в плоскости OXY.

Для оценки точности методов были использованы следующие величины, характеризующие погрешность вычисленного положения:

- величина угла между векторами нормалей объекта в истинной и расчетной позициях

- разница истинного и расчетного положений объекта в пространстве. Величина разницы положений полагалась равной сумме модулей векторов, соединяющих соответствующие вершины объекта в реальном и расчетном положениях.

- разница истинного и расчетного положений объекта в пространстве с учетом возможного параллельного переноса. Для вычисления данной величины необходимо совместить параллельным переносом объекты в реальном и расчетном положениях так, чтобы совпали их любые две соответствующие точки. Эта величина полагается равной сумме модулей векторов, соединяющих оставшиеся соответствующие вершины.

Для каждого из реализованных методов получение статистических данных осуществлялось следующим образом: сначала задавался некоторый вектор смещения между точками отсчета координатных систем объекта и камеры. Были использованы 4 вектора:

- (0, 0, 500) – начало координатной системы объекта (центр рта пользователя) находилось прямо напротив камеры на расстоянии 500 мм от нее.	(а)

- (0, 0, 750) – начало координатной системы объекта (центр рта пользователя) находилось прямо напротив камеры на расстоянии 750 мм от нее.	(б)

- (100, 100, 500) – лицо пользователя смещено на 100 мм по горизонтали и вертикали и находится на глубине 500 мм от нее.	(в)

- (100, 100, 750) – лицо пользователя смещено на 100 мм по горизонтали и вертикали и находится на глубине 750 мм от нее.	(г)

Далее определялись интервалы и шаги изменения углов вращения модели объекта вокруг осей OX и OY (эти вращения соответствуют опусканию или подниманию головы пользователя и ее повороту влево или вправо). Затем для получения проекции объекта на картинную плоскость применялась модель камеры. Координаты проекций точек и калибровочная матрица камеры использовались в качестве входных параметров для выбранного метода. Рассчитывались возможные положения объекта относительно камеры. Для каждого из возможных положений вычислялась величина ошибки первым способом. Положение объекта, соответствующее минимальной из ошибок, принималось за итоговое. Также для этого положения вычислялась ошибка вторым способом. Полученные данные сохранялись в текстовый файл.

Оценки времени работы каждого из реализованных методов проводились с использованием системы следующей конфигурации:

- Pentium 166, 32Mb

- OS Windows 98

## Глава 6.

## Сравнительный анализ методов.

### Методы решения P3P проблемы с учетом моделей аффинной перспективы.

Использование методов для слабой, параллельной и орто перспектив позволяет получать не более двух возможных решений, что является их несомненным достоинством. Также стоит отметить сравнительную простоту реализации и малый объем требуемых вычислений. Среднее время работы методов составляло всего 20-25 миллисекунд. Подобные временные затраты позволяют обновлять информацию о положении лица пользователя с частотой до 50 герц.

В связи с тем, что модели аффинной перспективы – это приближения модели полной перспективы, то основным недостатком методов является их точность.  Основные зависимости величин ошибок от варьируемых углов вращения объекта отображены на графиках 1-… в приложении…

Исследования величин ошибок определения положения треугольника объекта проводились для четырех различных векторов смещения (описаны в гл. 5) и и двух разрешениях модели камеры – бесконечном и 640х480 пикселов.

В том случае, когда проекция треугольника объекта находится в центре виртуального изображения (этот случай соответствует векторам (а) и (б)) методы для слабой, параллельной и орто песрпектив дают одинаковые результаты. Это объяснятется тем, что направление вектора, соединяющего центр перспективы и одну из точек модели треугольника (центр рта) совпадает с направлением оси OZ координатной системы камеры. Поэтому графики для всех трех методов с использованием векторов (а) и (б) одинаковы для случаев бесконечного разрешения и 640х480 пикселов. Для сочетания векторов (а) и (б), и вариантов разрешения в приложении представлено по одному графику, соответствующему всем трем методам.

Для случая, соответствующего вектору (а) и бесконечному разрешению камеры, величины ошибок определения направления вектора нормали находятся в пределах 0-8 градусов. Столь большие ошибки объясняются соизмеримостью расстояния от камеры до объекта – 500мм и размерами объекта – 60мм. Было проведено специальное исследование и выяснено, что для того, чтобы погрешность методов не превышала 1 градуса при центрированном изображении, необходимо, чтобы расстояние от камеры до объекты было не менее 4 метров, что не соответствует реальным условиям. Для случая вектора (б) и бесконечного разрешения камеры ошибки определения вектора нормали уменьшаются и не превышают 6 градусов. Это объясняется увеличением расстояния от камеры до объекта – 750 мм, по сравнению с вектором (а) – 500 мм, что благоприятно влияет на методы, использующие афинные модели камеры.

При использовании векторов (в) и (г) (случаи смещения объекта по осям OX и OY на 100 мм) погрешности методов для параллельной и орто перспектив примерно такие же, что и для векторов (а) и (б). А для метода с использованием слабой перспективы величины ошибок достигли уровня 8-16 градусов. Это связано с восприимчивостью данного метода к случаю смещенной проекции объекта относительно центра изображения.

Для модели камеры с разрешением 640х480 средняя величина ошибок увеличивалась на 1-3 градуса. На графиках для данных условий, видны “всплески” ошибок, соответствующие самым “неудачным ” округлениям значений проекций точек объекта на картинную плоскость.

Стоит отметить, что зависимость ошибки определения вектора нормали от углов вращения объекта отличается от поведения двух других оценок погрешности метода (см. гл. 5), учитывающих разницу расчетного и реального положений объекта. Эти различия можно видеть на графиках приложения, построенных как пример для метода слабой перспективы.

### Метод решения P3P проблемы с учетом модели полной перспективы.

Данный метод, в отличие от рассмотренных выше, является точным решением P3P проблемы для модели полной перспективы. Погрешность метода при использовании камеры с бесконечным разрешением находится в пределах 0-0.8 градуса. Такие «большие» для точного метода ошибки связаны с реализацией решения уравнения четвертой степени. Дело в том, что было использовано явное выражение корней уравнения через коэффициенты.

Так как метод реализует точное решение P3P проблемы, то при бесконечном разрешении камеры расстояние до объекта, смещение его проекции относительно центра изображения и углы поворота вокруг осей OX и OY не влияют на точности определения вектора нормали и вычисления положения треугольника в пространстве.

Для камеры с разрешением 640х480 пикселов величины ошибок определения вектора нормали находятся в пределах 0-2.5 градусов.  Ошибка определения положения треугольника составляет не более 4 мм.

Слабым местом метода является его быстродействие. Среднее время работы метода составляет 5 секунд.

## Заключение.

В данной работе была рассмотрена задача определения положения объекта относительно камеры по его проекции на картинную плоскость. В ходе работы были реализованы четыре метода решения данной задачи для разных моделей перспективы, проведен их сравнительный анализ и сделаны следующие важные выводы о перспективности использования данных методов для  решения задачи определения ориентации лица пользователя в коммуникационных системах:

- Аналитические методы решения задачи с учетом упрощенных моделей перспективы обладают прекрасными временными характеристиками, но точность данных методов невысока. Это связано с упрощениями, на которых основываются методы, и погрешностями, вносимыми из-за конечности разрешения камеры. Величины ошибок определения ориентации лица пользователя для моделей слабой, параллельной и орто перспектив находятся в пределах 6-10 градусов для случая центрированной проекции изображения. В случае смещенной проекции относительно центра изображения ошибки составляют 8-16, 5-8 и 5-7 градусов соответственно. Таким образом, всвязи с большоой величиной погрешности методы решения Р3Р задачи с учетом упрощенных моделей перспективы нецелесообразно использовать напрямую для создания коммуникационной системы. Возможно, результаты работы данных методов можно использовать в качестве начального приближения положения объекта относительно камеры в каких-либо итерационных алгоритмах.

- Метод решения P3P задачи для модели полной перспективы обладает хорошей точностью. Величина ошибки определения вектора нормали не превышает 2.5 градусов при использовании камеры с разрешением 640х480 пикселов. Имеет смысл использовать данный метод для создания системы управления компьютером посредством изменения ориентации лица пользователя при условии оптимизированной реализации итерационного алгоритма решения уравнения четвертой степени.

Данная работы является одним из шагов в направлении создания интерфейса нового уровня, ориентированного на человека, а не на вычислительную систему.

Приложение 1.

### Аналитическое решение P3P проблемы с моделью полной перспективы.

Рассмотрим систему уравнений (вывод см. гл. 3)

R012=D02+D12−2D0D1cosθ01R022=D02+D22−2D0D2cosθ02R122=D12+D22−2D1D2cosθ12	()

Введем переменные x, y такие, что D1= x * D0 и D2= y * D0. Тогда система () примет вид:

R012=D02+x2D02−2D02xcosθ01R022=D02+y2D02−2D02ycosθ02R122=x2D02+y2D02−2D02xycosθ12	()

Из () и () следует, что

R1221+y2−2ycosθ02=R022x2+y2−2xycosθ12

Аналогично из () ()

R1221+x2−2xcosθ01=R012x2+y2−2xycosθ12

Обозначим через К1 и K2 следующие отношения:

R122R022=K1

R122R022=K2

Тогда из () и () получаем

0=y21−K1+2yK1cosθ02−xcosθ12+x2−K1	()

Из () и () следует, что

0=y2+2y−xcosθ12+x21−K2+2xK2cosθ12−K2	()

Выражения () и () имеют вид:

0=my2+py+q

0=m'y2+p'y+q'

Умножим выражения () () на m’ и m соответственно, затем вычтем одно из другого. Получим следующее выражение:

0=pm'−p'my+m'q−mq'	()

Теперь умножим выражения () () на q’ и q соответственно, затем вычтем одно из другого и разделим на у. Получим следующее выражение:

0=m'q−mq'y+p'q−pq'	()

Умножим () на (m’q-mq’) и () на (pm’-p’m), затем вычтем одно из другого. Получим выражение

0=m'q−mq'2−pm'−p'mp'q−pq'

Подставим в () вместо m, p, q, m’, p’, q’ реальные значения и получим уравнение четвертой степени относительно x.

## Приложение 2.

### Решение системы уравнений для P3P задачи с упрощенной моделью перспективы.

Использование упрощенных моделей перспективы для решения P3P задачи приводит к системам уравнений одного и того же вида:

sinθ1sinθ2=Ksinθ1sinθ2cosφ+cosθ1cosθ2=cosα	()

Изолируем в соотношении () произведение cos1 cos2. Возведем обе части полученного равенства в квадрат и выразим cos2 через 1-sin2. Заменим в полученном соотношении все sin2 на произведение Ksin1. Таким образом, получим биквадратное уравнение относительно sin1. Оно имеет два положительных решения, но подходящим является лишь одно из них, так как другое больше единицы. Так как sin1>=0, то данное биквадратное уравнение имеет лишь один подходящий нам корень. Значение sin1 два решения для 1. Аналогично получаем два значения для 1. Следует отметить, что из четырех возможных пар (1, 2) решениями будут являться только те, для которых выполняется равенство:

signcosθ1cosθ2=signcosα−sinθ1sinθ2cosϕ

## Приложение 3.

### Графики зависимостей погрешностей определения ориентации объекта от углов поворота вокруг осей OX и OY.

График 1. Ошибка определения вектора нормали.

Методы с учетом слабой, параллельной и орто перспектив.

Глубина объекта 500мм. Смещение по осям OX и OY 0 мм.

Бесконечное разрешение камеры.

График 2. Ошибка определения вектора нормали.

Метод с учетом полной перспективы.

Глубина объекта 500мм. Смещение по осям OX и OY 0 мм.

Бесконечное разрешение камеры.

График 3. Ошибка определения вектора нормали.

Метод с учетом слабой перспективы.

Глубина объекта 500мм. Смещение по осям OX и OY 100 мм.

Бесконечное разрешение камеры.

График 4. Ошибка определения вектора нормали.

Метод с учетом параллельной перспективы.

Глубина объекта 500мм. Смещение по осям OX и OY 100 мм.

Бесконечное разрешение камеры.

График 5. Ошибка определения вектора нормали.

Метод с учетом орто перспективы.

Глубина объекта 500мм. Смещение по осям OX и OY 100 мм.

Бесконечное разрешение камеры.

График 6. Ошибка определения вектора нормали.

Методы с учетом слабой, параллельной и орто перспектив.

Глубина объекта 750мм. Смещение по осям OX и OY 0 мм.

Бесконечное разрешение камеры.

График 7. Ошибка определения вектора нормали.

Метод с учетом слабой перспективы.

Глубина объекта 750мм. Смещение по осям OX и OY 100 мм.

Бесконечное разрешение камеры.

График 8. Ошибка определения вектора нормали.

Метод с учетом параллельной перспективы.

Глубина объекта 750мм. Смещение по осям OX и OY 100 мм.

Бесконечное разрешение камеры.

График 9. Ошибка определения вектора нормали.

Метод с учетом орто перспективы.

Глубина объекта 750мм. Смещение по осям OX и OY 100 мм.

Бесконечное разрешение камеры.

График 10. Ошибка определения вектора нормали.

Методы с учетом слабой, параллельной и орто перспектив.

Глубина объекта 500мм. Смещение по осям OX и OY 0 мм.

Разрешение камеры 640х480 пикселов.

График 11. Ошибка определения вектора нормали.

Метод с учетом полной перспективы.

Глубина объекта 500мм. Смещение по осям OX и OY 0 мм.

Разрешение камеры 640х480 пикселов.

График 12. Ошибка определения вектора нормали.

Метод с учетом слабой перспективы.

Глубина объекта 500мм. Смещение по осям OX и OY 100 мм.

Разрешение камеры 640х480 пикселов.

График 13. Ошибка определения вектора нормали.

Метод с учетом параллельной перспективы.

Глубина объекта 500мм. Смещение по осям OX и OY 100 мм.

Разрешение камеры 640х480 пикселов.

## Библиография

- Martin A. Fischler, Robert C. Bolles “Random Sample Consensus: A Paradigm for Model Fitting with Applications to Image Analysis and Automated Cartography”, Communications of the ACM, June 1981, vol. 24 № 6

- William J, Wolfe, Donald Mathis ”The Perspective View of Three Points”, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, January 1991, vol. 13 № 1

- Radu Horaud, Bernard Conio “An Analytic Solution for the Perspective 4-Point Problem”, Computer Vision, Graphics and Image Processing, 1989, №47

- Daniel DeMenthon, Larry S. Davis, “Exact and Approximate Solutions of the Perspective-3-Point Problem”, http…

- Rodrigo L. Carceroni, Christopher M. Brown “Numerical Methods for Model-Based Pose Recovery”, http…

- Philippe Ballard, George C. Stockman “Controlling a Computer via Facial Aspect”, http…

- T. D. Alter “3D Pose From 3 Corresponding points under weak-Perspective Projection”, July 1992, http…

- Vera Bakic, George Stockman “Menu Selection by Facial Aspect”, http…